УДК 69

ЧИСЛЕННЫЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛА ПЛОСКОЙ ФЕРМЫ

А.П. Шабалдин,

студент бакалавриата

А.О. Журбенко

студент бакалавриата

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),

Новосибирск,

Тел. 8-960-904-9440

e-mail: a.shabaldin@edu.sibstrin.ru

В данной работе исследовалось напряженное состояние в узле плоской фермы двумя способами: численно – с помощью метода конечных элементов и экспериментально - методом фотоупругости. В плоскости образца получены поля максимальных касательных напряжений обоими методами. Данная работа является продолжением работы [1].

Ключевы слова: Узлы конструкций, метод конечных элементов, метод фотоупругости, изохромы, изоклины, напряжения, картина полос интерференции.

Вступление: Ферма – это конструкция, состоящая из идеальнопрямолиненых стержней, соединённых в узлах цилиндрическими шарнирами и работающая на восприятие узловых нагрузок[2-5].

Для исследованиянапряжения в узле плоской фермы применён численный и физический эксперименты. Решение, полученное в программном комплексе «SCAD», проверенно с помощью физического эксперимента. В качестве физического эксперимента вданной работе применён поляризационно-оптический метод исследования напряжений, а именно метод фотоупругости[6,7].

Техника поляризационно-оптического эксперимента

При исследовании плоских моделей поляризационно-оптическим методом образец просвечивается лучом когерентного света. В результате происходит двойное лучепреломление и на экране наблюдается картина полос интерференции, или поле изохром. В случае получения поля изохром в белом свете, наблюдаются интерференционные полосы со строго определённым чередованием цветов. Области с нулевой оптической  разностью хода характеризуются тёмной окраской. Для получения изохром в монохроматическом свете имеет место одинаковая окрашенность всего поля, соответствующая длине волны света, на фоне которой изохромы наблюдаются в виде чередующихся тёмных и светлых линий. Если говорить о связи картины полос интерференции и напряженно-деформированного состояния (НДС) модели, то изохромы – это линии, являющиеся геометрическим местом точек с одинаковой разностью главных напряжений.

При исследовании методом фотоупругости можно наблюдать изоклины, которые являются геометрическим местом точек с одинаковым углом наклона главных напряжений, совпадающих с плоскостью поляризации (рисунок 1).

10о

30о

90о

60о

о

Рисунок 1 – Изоклины (10о, 30о, 60о, 90о)

60о, 90о)

)

Поле изоклин может быть получено как в белом, так и в монохроматическом свете. При получении изоклин в «белом» свете, они наблюдаются в виде тёмных линий, проходящих на фоне цветной интерференционной картины. При получении изоклин в монохроматическом свете они наблюдаются в виде тёмных линий, проходящих поверх изохроматической картины, состоящей из чередующихся тёмных и светлых линий. Поэтому линии изоклин в монохроматическом свете трудноотличимы от изохром. При изменении угла наклона плоскостей поляризации изохроматическая картина остаётся неизменной и неподвижной, а изоклины смещаются относительно изохром. И только синхронным вращением плоскостей поляризации можно отличить одно семейство линии от другого. Семейство изоклин представляет в плоскости образца поле изоклин.

Изоклины в напряжённой модели наблюдаются в плоско-поляризованном свете при скрещенном положении плоскости поляризации поляризатора и анализатора. Следовательно, для исследования НДС модели необходимо получить поле полос интерференции и поле изоклин.

Поляризационно-оптический эксперимент

Исследовалась модель(рисунок 2) из поляризационно-оптического материала – эпоксидная смола (Е=3000 МПа; ν = 0,38, 01,0=1,4 МПа*см, толщина образца 0,5 см, размеры даны в миллиметрах).

Рисунок 2 – модель фермы

Рассматриваемая ферма представляет собой конструкцию с жёсткими узлами, опёртую шарнирно по краям. Нагрузка представляет собой сосредоточенную силу в центральном узле верхнего пояса фермы.

Модель, испытанная на поляризационной установке ППУ-7 была нагружена силой в 0,4 кН в узле плоской фермы и просвечена белым светом. В результате была получена картина полос интерференции. На рисунке 3 представлено поле изохром в узле, отмеченном на рисунке 2. Цифрами(1,2,3…) отмечены порядки полос интерференции.

Порядок полосы связан с разностью главных напряжений формулой (1), где n-порядок полосы; 1,2 – главные напряжения в плоскости образца, h – толщина модели, 01,0 – цена полосы материала. Цена полосы представляет собой разность главных напряжений, вызывающих в модели толщиной h = 1 см появление одной полосы, и обычно определяется тарировочнымииспытаниями[6]. В нашем случае мы рассматриваем полосу для материала толщиной 0,5 см.

n=h(1- 2 )01.0(1)

Рисунок 3 – картина полос интерференции

Далее по известным зависимостям сопротивления материалов определяем максимальные касательные напряжения τmax(2)[7]:

τmax=n*01.02h (2)

В итоге получаем поле максимальных касательных напряжений, представленное на рисунке 4.

Рисунок 4 – Поле максимальных касательных напряжений (МПа)

Численный эксперимент

Методом конечных элементов с помощью программного комплекса «SCAD» выполнено исследование плоской фермы с жёсткими узлами, стержни которой задавались пластинчатыми элементами. Схема нагруженной модели представлена на рисунке 5. Характеристики рассчитываемой модели соответствуют эпоксидной смоле из поляризационно-оптического эксперимента. В узле в верхнем поясе на оси симметрии фермы, была задана узловая нагрузка F=0.4кН. Модель разбита на ячейки, имеющие квадратную базовую сетку с размером 1х1 мм. Ось х ориентирована вдоль стержней.

В результате расчёта модели методом конечных элементов в плоскости узла получены поля напряжений х, у, τху(рисунок 6), анализируя которые, можно сделать вывод, что  максимальные касательные напряжения располагаются в центре узла фермы. А в местах соединения стержней, возникает концентратор в виде острого угла, где отмечены максимальные нормальные напряжения.

Сравнивая поля напряжений в численном и поляризационно-оптическом методах, можно отметить качественное совпадение результатов.

Рисунок 5 – Схема нагружения фермы

σх, [кН/м2]

σу, [кН/м2]

Рисунок 6 – Поля напряжений в узле фермы

Напряжения τху, [кН/м2]

Напряжения σх, [кН/м2]

σх,[кН/м2]

По результатам выполненной работы  можно сделать выводы:

- С помощью метода фотоупругости получены картины полос интерференции и поля изоклин в узле модели фермы;

- Методом фотоупругости получено поле максимальных касательных напряжений в узле фермы;

3.	Получены поля напряжений в узле плоской фермы методом конечных элементов в программном комплексе «SCAD»

4.Проведён сравнительный анализ результатов численного и физического эксперимента и было выяснено, что характер распределения напряжений, как в численном, так и в физическом экспериментах совпадает.

Литература:

- Кийченко Т.С., Табанюхова М.В., Харинова Н.В., Исследование напряжённого состояния плоской фермы. Экспериментальная проверка численного решения// Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2019г. 1-6.

- Табанюхова М.В., Снижение напряжений в балках при наличии дефектовв сборнике: Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций Материалы XIV научно-методической конференции ВИТУ. Военный инженерно-технический университет. 2010. 104-108.

- Иванова А.П., Чума А.Н., Оптимальное проектирование стропильной механической фермы с учётом возможных повреждений её отдельных элементов // Строительство и техногенная безопасность, 2014г. – 12с.

- Табанюхова М.В. Исследование напряжённого состояния балок с усиливающим слоем из углепластика, Механика композиционных материалов и конструкций. 2012. Т. 18. № 2. 248-254.

- Кирсанов М.Н., Статический анализ и монтажная схема плоской фермы текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»//ЖурналВестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, 2016г. 61.

- Албаут Г.Н., Канышев Ю.И., Табанюхова М.В., Фотоупругий анализ напряженного состояния балок с трещинами,В сборнике: Проблемы оптимального проектирования сооружений Доклады 2-й Всероссийской конференции. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Сибирское отделение Российской академии архитектуры и строительных наук, Сибирское отделение международной академии наук высшей школы. 2011. 28-35.

- Казакова Е.А., Табанюхова М.В., Фотоупругий анализ напряжённого состояния перфорированной балки, в сборнике: Проектирование и строительство сборник научных трудов 3-й международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров.юго-западный государственный университет, московский государственный машиностроительный университет. 2019. 209-212.

M.V. TABANYUKHOVA,N.V. KHARINOVA, A.P. SHABALDIN, A.O. ZHURBENKO

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL METHODS OF STUDYING THE STRESS-STRAIN STATE OF A PLANE TRUSS NODE

In this work, the stress state in a plane truss node was studied in two ways: numerically using the finite element method and experimentally using the photoelasticity method. Fields of maximum tangential stresses were obtained in the sample plane using both methods.

Keywords: The nodes of the farm, finite element method, photoelasticity method, isochrome, isoclines, The picture of interference fringe patterns,building structures.